竹溪县中医院

中央空调、空气能中央热水系统整体维保

询价公告

依据《2017年十堰市政府采购目录及采购限额标准》（溪政办发[2016]123号）的要求，竹溪县中医院拟就“中央空调、空气能中央热水系统整体维保”进行询价采购。欢迎符合资质条件的供应商报名参加。

一、询价内容：
竹溪县中医院中央空调系统、空气能中央热水系统、挂机空调、柜机空调、风管机空调、家用空气能等设备的整体维护、维修、保养服务。

二、询价项目概况：

1、中央空调：格力中央空调模块机水系统室外机组16台，室内风机盘管338台，循环水泵4台，膨胀水箱2套，配电柜2套，系统控制器2套，室内房间温度控制器338套。

2、空气能中央热水系统有空气能主机设备10台，循环水泵2台，自动供水泵2套，20吨水箱2个，配电控制箱4套，空气能控制器10套，供水控制器阀2套。 

3、共有柜机空调、挂机空调、风管机空调136台，共有家用空气能设备4套。
三、相关要求：
1、维保服务供应商对整体维保工作能按《竹溪县中医院中央空调、空气能中央热水系统、挂机空调、家用空气能维修保养方案》中规定的维保计划提供服务（维保方案详见附件）。
2、维保服务供应商对小型维修可提供2小时响应，8小时维修到位的响应。

3、含税报价包含清洗中使用的专业清洗剂（药水）和服务的人工费、差旅费等。更换配件200元以下由维保供应商承担，200元以上只收甲方配件成本费。
四、合格投标人必要资格条件：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2、投标人有固定的经营场所，有格力、美的等任一种知名品牌售后服务厂家授权书。

五、投标事项：

1、有意向的合格投标人可在2018年1月19日至29日，每天上午8:30-11:30时，下午15:00-17:30，携带相关资格证明材料原件或加盖公章的复印件（任一知名品牌售后服务厂家受权书、法人身份证明书、法人授权委托书、被委托人身份证原件、企业法人营业执照、税务登记证等）到竹溪县中医院设备科（门诊六楼）报名，以密封的加盖公章的纸质版报价单报价（密封件注明***项目投标报价）。

2、本次询价统一为含税一次性报价，投标人在报价单中另行注明200元以下维修配件由中标人提供，200元以上只收取成本费。

3、报名报价截止时间：2018年1月29日下午17:30时，逾期恕不接受。

六、联系方式

地址：竹溪县中医院（鄂陕大道476号）

联系人：王兴文      联系电话：0719-2726234

监督人：杨书记      联系电话：0719-2733386

                            竹溪县中医院

（注：后有附件）

附件1：
竹溪县中医院

中央空调系统、空气能中央热水系统

家用空调（柜机挂机）、家用空气能

（消毒清洗、维护保养、维修）

维

护

保

养

方

案
项目名称：中央空调系统消毒清洗、维护保养、维修
竹溪县中医院

中央空调系统和空气能中央热水系统现状

竹溪县中医院中央空调系统采取格力中央空调模块机水系统，给住院部大楼和门诊大楼提供夏季制冷和冬季采暖。住院大楼现有室内机风机盘管计258台，室外空调主机设备有12台。门诊楼有室内机风机盘管80台，室外主机模块机共计4台。其中空调系统有循环水泵4台，膨胀水箱2套，配电柜2套，系统控制器2套，室内房间温度控制器338套。

空气能中央热水系统有空气能主机设备10台，循环水泵2台，自动供水泵2套，20吨水箱2个，配电控制箱4套，空气能控制器10套，供水控制器阀2套。 

全院现有柜机、挂机、风管机有共135台。共有家用空气能设备4套（精神科）。

上述设备自安装已经运行3年多时间，在此期间只对中央空调系统和空气能中央热水系统做过简单的故障处理，从未进行系统的高温消毒灭菌清洗处理和系统的维护保养，致使积尘、细菌、霉变物质寄生于系统内部，系统管道和设备内部结垢严重。长年的积累使空调加重的末端的负载，致使设备逐年能效比下降，无形中增加了能量的消耗，电费也逐年增加。

维护保养维修的具体方案

一、中央空调系统的清洗、保养：

（一）夏季使用前对系统进行一次彻底的清洗处理：

1、用空调翅片清洗药水对风机盘管的冷凝器进行清洗处理。

2、用高温蒸汽和臭氧对冷凝器进行高温消毒灭菌处理。

3、用高效粘泥剥离剂对托水盘进行清洗处理。

4、用高效粘泥剥离剂对排水系统进行清洗处理。

5、然后喷洒杀菌灭藻剂A、B，对清洗完毕的内机设备进行运行中的洁净保护。

6、清洗风机盘管末端的管道过滤系统。

7、检查风机盘管的电源线路、系统控制线路、房间温度控制器并做相应的保养检修故障排除处理。

8、对室内破损保温的进行修复。

9、用消毒药水清洗室内机回风过滤网。

10、检查室内出风口和回风口的安装牢固度。

11、用翅片清洗药水对室外机蒸发器进行清洗处理。

12、检修室外空调设备的电源线路、信号控制线路、以及室外设备的控制器、设备运行参数、运行电流、进出水温差的查看和记录。

对空调控制柜检修常规保养与处理。

13、清洗管路主管路的过滤系统。

14、更换空调循环水泵损坏的轴承和机械密封，检查水泵电源线路以及控制系统。

15、对空调系统管路填加专用除垢防腐药物清洗循环处理。

16、清洗膨胀水箱。

17、清洗空调管路系统并排放系统污水，填加洁净的空调用水。

（二）、冬季空调采暖前对系统进行一次常规的系统清洗、故障排除处理。

1、排查空调电路系统的故障隐患。

2、排查循环水泵的故障隐患。

3、排查室内风机盘管的房间温度控制器、内风机的故障隐患

4、检查出风口的温度并相应调整管路的过滤系统。

二、空气能中央热水系统的清洗、保养：

1、空气能中央热水系统每两个月进行一次常规清洗、保养。

2、用翅片清洗药水对空气能冷凝器进行清洗处理。

3、清洗管路过滤系统。

4、清洗水箱水位控制传感器。

5、排查循环水泵、供水泵的故障隐患。

6、清洗排查补水电磁阀以及回水电磁阀的故障隐患。

7、排查供水电动阀的故障隐患。

8、常规检查保养配电柜的电气配件，排查安全隐患，更换损坏配件。检查控制线路的安全隐患。

9、每年清洗一次保温水箱，并对其进行杀菌、消毒处理。

10、对楼顶热水管路进行一次破损保温的修复、管路防水重新更换。

三、柜机、挂机、风管机的清洗、保养：

（一）夏季使用空调前进行一次彻底的清洗保养处理
1、用翅片清洗对挂机、柜机、风管机的冷凝器进行药物进行。

2、用高温蒸汽和臭氧对冷凝器进行消毒灭菌处理。

3、用消毒药水清洗内机过滤网。

4、对室外机蒸发器用翅片清洗药水清洗处理。

5、排查电源信号线路的故障隐患。

6、检查运行电流、电压、氟路运行压力，如有异常及时处理。

（二）冬季使用空调前进行一次常规保养处理

1、排查电源信号线路的故障隐患。

2、检查运行电流、电压、氟路运行压力，如有异常及时处理。

四、家用空气能的清洗保养：
一年两次清洗、保养，对空气能外机的蒸发器用翅片清洗药水进行清洗处理。并检查设备运行电流、电压、氟路运行压力如有异常及时处理。检查控制参数是否有异常，如有异常及时处理。

五、维保服务响应要求：

1、正常的计划维保严格按上述维保方案中时间段进行，由中标服务商提供正常的计划维保，每次维保完毕后由总务科对维保工作进行检查签字认可。

2、对设备故障无法正常使用的情况，服务供应商需及时响应，简单的小型故障在8小时内维修到位，需订购更换大型部件者尽量压缩维修周期。

附件2：

	中央空调系统消毒清洗、保养、维修报价单

	工程名称：竹溪中医院中央空调系统、空气能热水系统、挂机空调消毒清洗、保养、维修
	工程地址：竹溪县中医院

	报价时间：
	报价编号：

	报价单位：
	联系电话：

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	内容

	1
	室内风机盘管
	FP51-238
	台
	338
	　
	　
	包含清洗、
清洗剂、
故障排查、
故障处理、
人工费、
一年的维修
技术服务费

	2
	柜机、挂机、风管机
	　
	台
	135
	　
	　
	

	3
	商用空气能
设备
	　
	台
	10
	　
	　
	

	4
	空调外机设备
	　
	台
	16
	　
	　
	

	5
	空调循环水泵
	　
	台
	4 
	　
	　
	

	6
	家用空气能
设备
	　
	套
	4 
	　
	　
	

	7
	空气能循环水泵、供水泵
	　
	台
	12
	　
	　
	

	8
	小计(RMB)：
	　
	　

	9
	税（**%）
	　
	　

	10
	合计（大写）：捌万捌仟零肆拾肆元整
	　
	　

	备注：1、本报价为一年的维保费（更换配件200元以下由我方承担，200元以上只收甲方配件成本费）。

	     2、以上报价包含中央空调系统、空气能系统的清洗、消毒费用。

	     3、以上报价包含清洗中使用的专业清洗剂（药水）和服务的人工费、差旅费。

	     4、以上报价含税（普通增值税发票）。


