附件：

PACS系统报价及技术参数

- PACS系统软件功能模块分项报价单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价(万) | 金额(万) | 项目备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HISLINK （RIS系统与HIS系统数据融合） | 1 |  |  | RIS提供与HIS\电子病历系统接口，实现电子申请单、报告回传、检查状态确认等功能 |
| 2 | 临床浏览软件包 | 1 |  |  | 临床影像浏览软件包（无站点限制），所有临床科室均可查看放射、CT影像及报告 |
| 3 | 三维处理软件包 | 1 |  |  | 多切面重建及基础三维功能 |
| 4 | ExView | 2 |  |  | 影像浏览处理软件 |
| 5 | ExReport | 2 |  |  | 诊断报告软件 |

报价说明：

1、PACS/RIS系统详细功能：详情参见产品功能清单（详细指标要求）

2、以上报价包含产品模块的客户化需求修改。

3、以上报价包含一年的免费售后维护服务。

- 医院硬件环境及设备信息

- 基础硬件环境及信息系统

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格（备注） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 1 | R730(2处理器/64GB) | DELL |
| 2 | 存储设备 |  |  |  |
| 3 | 超融合（虚拟化） |  |  |  |
| 4 | HIS系统 |  |  |  |
| 5 | 电子病历系统 |  |  |  |
| 6 | 病理系统 |  |  |  |

- 需接入科室已有影像设备情况

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 日检查量 | 接口 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | 2 | 200 | DICOM | GE |
| 2 | MR |  |  |  |  |
| 3 | 数字胃肠 |  |  |  |  |
| 4 | DR/CR |  |  |  |  |
| 5 | DSA |  |  |  |  |
| 6 | ECT |  |  |  |  |
| 7 | 超声 |  |  |  |  |
| 8 | 内镜 |  |  |  |  |
| 9 | 心电图 |  |  |  |  |
| 10 | 病理设备 |  |  |  |  |
| 11 | 专业诊断显示器 |  |  |  |  |
| 12 | 专业会诊显示器 |  |  |  |  |

- 项目内容：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 临床影像浏览软件及数据接口模块 | 一套 |

- 项目建设目标

总体目标是建立涵盖全院影像科室、医联体机构及部分基层医疗机构的影像中心业务平台。实现区域范围内影像设备与影像诊断中心互联，病人资料、影像检查的共享查阅及集中诊断。实现影像科室的数字化工作流程、与医院HIS系统、影像科室互联，实现全院临床科室的影像调阅、报告浏览，分诊叫号管理，方便临床教学和科学研究，实现远程医疗。

- 产品功能清单（详细指标要求）

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
|  | 影像工作站软件功能 |
|  | 操作处理功能： |
|  | 可根据患者编号、患者姓名、检查编号、检查描述、检查日期时间等组合查询，方便医生针对多种条件下获得影像资料的工作；可同时调阅同一患者不同诊断序列、体位、时期、成像设备的影像对比显示和诊断。 |
|  | 支持MR和CT影像的定位线显示，并可以在定位线上直接定位到对应的断层。 |
|  | 支持多幅排列显示方式，自动窗宽窗位优化调整。 |
|  | 将DICOM影像格式转换成JPG/BMP等常用格式，也可以转换为DICOM格式。 |
|  | 可使用中文接口，且可处理中文数据，并可在胶片上打印中文姓名。 |
|  | 图像浏览及窗宽/窗位调节功能： |
|  | 通过缩略图/序列/检查进行快速导航。 |
|  | 支持CT/MR定位线导航。 |
|  | 支持随鼠标移动方便调节交互式窗宽/窗位。 |
|  | 支持反窗功能。 |
|  | 支持根据影像设备，摄片部位预设定的、用户自定义的窗宽/窗位值。 |
|  | 可根据所选观察局部自动调整窗宽/窗位。 |
|  | 支持图像灵活选取方式，鼠标滚轮支持图像翻阅。 |
|  | 支持图像按窗口分组显示及多窗口图像的连动。 |
|  | 图像处理功能：（支持12BIT以上灰阶的调节） |
|  | 自动适应窗口大小/窗口高度/窗口宽度或以图像原始尺寸显示 |
|  | 抓住移动、无级缩小/放大、局部放大镜、旋转、水平翻转、垂直翻转 |
|  | 测量ROI平均值（ROI曲线、圆形、矩形）、点CT值/点灰阶值、长度、角度、面积 |
|  | 多幅动态回放（可同步回放）。 |
|  | 同一窗口内多序列图像多定位线交叉引用。 |
|  | 同一窗口内同一检查或不同检查的多序列图像同步滚动对比。 |
|  | 支持对CT、MR不同序列之间的三向联动显示功能。能实时显示鼠标指定位置在其他序列反映的准确位置。 |
|  | 图示信息（Overlay）信息功能： |
|  | 图像载入时自动在图像上显示标头信息。 |
|  | 使用者可以显示或隐藏图像上的标头信息。 |
|  | 使用者可以定制标头信息显示的位置、内容。 |
|  | 图像打印功能： |
|  | 支持任意分格DCIOM打印，在打印预设中可以任意删除、添加某个影像。 |
|  | 支持序列打印、合并打印等功能。 |
|  | 支持真实大小打印。 |
|  | 可依据胶片大小比例缩放打印。 |
|  | ★支持胶片打印完成状态标记及颜色区分显示功能 |
|  | 数据导出功能： |
|  | 支持DCM,BMP和JPEG的输出。 |
|  | 支持DVD+/-,CDR，软盘及USB盘。 |
|  | 支持DICOM DIR。 |
|  | ★支持DICOM方式发送图像。支持发送管理，可以查看发送队列、进行暂停、删除、重发等操作 |
|  | 三维图像处理： |
|  | 支持在工作站直接调用3D功能 |
|  | 支持多切面重建、任意切面重建 |
|  | 支持模块化功能 |
|  | 能打印重建后的3D DICOM影像 |
|  | 能将3D影像保存为JPEG，TIF，PPT、AVI等其它文件格式 |
|  | 临床影像浏览服务器软件 |
|  | 提供临床医生工作站系统集成接口，支持从医生工作站系统中直接查看影像 |
|  | 同一屏幕可依检查分割成比较模式，让使用者做两个检查的比对 |
|  | 动态影像能连续播放，并可调整播放速度 |
|  | 窗宽窗位调整、长度测量和角度测量、H值测量 |
|  | 反转图像、影像旋转、镜像、放大镜、连续放大和漫游 |
|  | 用户可以直接打开与影像相关的报告 |
|  | 显示图文报告及历史报告 |
|  | 支持在临床科室直接调用基础3D处理功能 |
|  | 诊断报告软件 |
|  | 报告基础管理功能： |
|  | ★诊断报告处理提供多机构、多部门及跨平台操作支持 |
|  | 提供初级诊断报告、审核报告、终审报告的多级审核模式支持。 |
|  | 报告出具时间控制功能,未写报告超时报警。 |
|  | 报告各种状态颜色标记。 |
|  | 提供危急值管理功能、支持危急值提醒及危急值短信通知。 |
|  | 报告编辑处理功能： |
|  | 在书写及审核报告时，支持对报告进行质控操作。 |
|  | 历史报告对比浏览功能: 在显示和浏览当前报告时，显示历史报告。 |
|  | 报告审核修改支持痕迹保留，可以查看审核前的原始报告 |
|  | 支持有权限医师的读片讨论的会诊请求，进行会诊。记录会诊意见发表，并可进行会诊检查的回顾查询。 |
|  | 系统支持写报告时可调阅电子申请单及检查医嘱。 |
|  | 支持报告的数字签名，确保报告的正确性和安全性。 |
|  | 在既往报告中添加标记诊断符合率的功能，主治医师以上可以操作。 |
|  | 具有完整设备类型的报告诊断术语、可自定义修改。 |
|  | 支持公有模板和私有模板。 |
|  | 可以设置多级模板结构。 |
|  | 能够灵活制作、设置打印报告的模板，可以由医院自己定义报告模板，自定义打印格式，自定义病人基本信息及检查信息显示格式，自定义条码打印格式。 |
|  | 报告输出与发布： |
|  | 支持灵活选择报告打印机，报告的预览和打印，支持默认打印模板记忆和选择。 |
|  | 输出规范化的图文报告。 |
|  | 根据用户的权限、角色显示工作列表。 |
|  | 统计管理功能： |
|  | 支持病例综合查询，支持自定义组合查询条件，支持根据诊断查询病例 |
|  | 设备工作量统计、登记工作量统计、医师工作量统计。 |
|  | 技师工作量统计和摄片质量评定。 |
|  | ★开单科室工作量及阳性率统计、开单医生及阳性率统计。 |
|  | 检查费用统计功能。 |
|  | 阳性率统计。 |
|  | 诊断符合率统计。 |
|  | 质控数据统计。 |
|  | 符合条件的统计结果以图表方式显示(柱状图、曲线图、饼图)，并可浏览及打印。 |
|  | 所有统计结果都支持EXCEL文件导出。 |
|  | 教学科研功能： |
|  | ★提供对感兴趣病例进行教学归档、个人收藏、分类收藏及追踪管理的功能。 |
|  | 在报告书写中，采用自定义分类收藏病例。 |
|  | 提供教学科研案例的查询模块，方便医院的教学及科研。 |
|  | 查询出的案例可直接调阅报告及图像。 |
|  | 支持报告的随访记录，并可以查询。 |
|  | 支持报告的导出，包括文字和图像。 |
|  | 支持病例分析讨论结果录入。 |
|  | 数据网关(系统对接与融合) |
|  | 支持HL7(Health Level Seven)标准的HIS/RIS接口方式 |
|  | 实现与影像检查互联的科室内、全院的基础信息、检查科室的门诊收费审核、门诊住院医嘱费用确认、门诊住院检查申请、检查预约结果、检查报告数据、PACS及影像等业务信息和管理信息的整合与共享 |
|  | 接收门急诊/住院检查电子申请单，并可与预约、登记功能自动连接。 |
|  | 将检查结果报告数据返回医生站、护士站、服务台等系统，便于系统调阅，并提供报告、图形的基本查询、浏览、处理功能。 |
|  | 提供与医院在用的或未来将使用的其他医疗信息系统整合的接口系统，提供长期的后续使用系统配套接口服务 |

- 实施与售后服务要求

- 项目实施

投标人需要制定合理的、具有针对性的项目实施计划与解决方案，并考虑对原有信息系统进行迁移和替换提供完善的实施技术方案。

项目组织机构完整，保证实施期间有充分的实施技术人员保障，上线期间现场常驻工程师，保障项目顺利进行。

项目负责人与参与项目实施技术人员具有相关实施经验。

具有规范的项目组织与项目管理体系与方法。

合理安排实施进度，制定实施计划，在20周内完成项目建设。

- 客户化工作

医院信息化建设项目必须符合卫生部的相关标准，符合工信部对于有关信息系统的技术规范，充分做好项目调研，帮助医疗机构完成流程再造和功能整合，满足各科室的客户化需求。

必须负责完成客户化工作，满足需求文件要求的功能需求，同时还应满足未来整体区域医疗协作信息化的具体扩展需求，及时响应与完成客户化修改。

能够妥善分析业务管理中的复杂问题与个性化问题，并提出合理的解决方案，以保证系统实施不走弯路。

- 整体系统安装与调试

负责应用软件整体安装调试。当系统出现问题时负责诊断、并与其他有关厂商共同协调，解决问题。

- 培训与文档

培训，包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。要求培训系统管理人员能根据自己的实际需求情况达到日常维护的水平。

提供高质量的系统安装手册、使用手册、操作规程、应急与灾难系统使用手册、维护手册等必要的文档。

出具详细的培训计划书，提供培训教材，提供培训场地和上机操作环境。