附件2：

竹溪县中医院智能停车系统及雪亮设备

技术参数要求

1、无人值守智慧停车系统支持微信、支付宝、被扫付、现金自助缴费机等多种缴费方式，更便利、方便，还可支持APP线上优惠打折；

2、支持无感支付功能，先出场后扣费，保障极致通行；主要产品（道闸、出入口控制机、车牌识别相机、人脸识别相机）须提供公安部检测报告、厂家须提供软件成熟度模型集成认证（CMMI）不低于3级。需提供相关证明文件并加盖厂家公章。

3、人脸识别设备和WIFI嗅探设备保证与县雪亮工程对接

以下是具体设备要求：

一：高速智能道闸（提供公安部检测报告）

| 通讯方式 | 以太网、蓝牙、IP，可通过蓝牙连接运维小助手APP |
| --- | --- |
| 自检功能 | 设备上电后在第一次开、关动作中完成自检 |
| 开闸速度 | ★开闸速度0.8S-6S可调 ，采用“无级调速”设计，保障道闸运行速度精确定位(提供检测报告） |
| 智能防护 | 包括防砸保护、遇阻保护、过流保护、开优先、机械自锁等 |
| 报警功能 | 异常事件道闸生成记录并本地报警 |
| 异常检测及上报 | 车辆违规通行、管理人员异常放行等事件形成记录，异常记录上传管理软件 |
| APP控制 | 通过蓝牙连接运维小助手APP进行调试和控制 |
| 产品认证 | CE认证/交通部检测3C认证 |

二、出入口控制机（提供公安部检测报告）

| 功能 |  |
| --- | --- |
| 用户存储容量 | 20万 |
| 记录存储容量 | 5万条 |
| 通讯方式 | TCP/IP、蓝牙 |
| 操作系统 | LINUX 3.10.0 |
| 硬件内核 | 海思3536平台四核1.4GHz处理器、2GB内存、8Gbit存储器 |
| 语音提示 | 智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示，音量大小可自动调节，播报信息支持软件配置 |
| 屏幕尺寸 | 13.3寸 |
| LCD显示屏 | ★标配大于13寸工业级LCD显示屏，情景化图形的交互， 支持用户自定义。还可用于无牌车扫码进出，临时车扫动态码缴费等功能。 |
| 效果灯光 | 可由软件设置，动态显示七彩交互灯, 动态面板交互灯，更具科技动感 |
| 可视对讲 | ★支持网络可视对讲功能，远程业务托管 |
| 收费模式 | 中央自助缴费、中央人工收费、出口自助缴费、 出口人工缴费、手机缴费 |
| 车牌识别 | 支持双路协同识别，前后协同、左右协同 |
| 车牌识别率 | 全天候≥99.7％ |
| 双道闸应用模式 | 支持 |
| 单道共用道闸模式 | 支持，两个控制机共用一个道闸或两个道闸共用一个控制机,可以两个IP道闸,或者两个IP道闸,或者还可以一个IP,一个IO |
| 无牌车扫码 | ★支持无牌车扫动态码码进出及缴费 |
| 当面付 | ★支持当面付 |
| 当面付距离 | 20cm-80cm |
| 扫码付 | ★支持扫描动态码缴费 |
| 纸币支付 | ★支持吞纸币缴费，支持1元/5元/10元/20元/50元/100元币种。 |
| 纸票找零 | ★支持二维码纸票找零 |
| IO道闸 | 支持 |
| IP道闸 | 支持 |
| 远程托管 | 支持 |
| 电子发票 | ★ 支持扩展电子发票功能 |
| 动态二维码 | 支持 |
| 室外扫码距离 | 1m-1.8m，非阳光直射下 |
| 集成路由功能 | 支持 |
| 外设备自组网 | 支持 |
| 单通道同进同出 | 支持 |
| 计费方式 | 在线 |
| 蓝牙 | 支持 |
| 蓝牙 | 手机直连，用以与APP蓝牙建立连接，实现远程运维及数据传输功能。 |
| 音频输入/输出接口 | 音频输入/输出接口，MIC（音频输入）、Autio（音频输出） |
| USB接口 | 支持USB接口直连，针孔摄像头（用于可视对讲） |
| 材 质 | 机柜专用优质碳素板材+安全玻璃 |
| 产品防护等级 | IP54 |

三、管理软件

- ★含用户中心、授权中心、数据分析中心、财务中心、运维中心、车场经营收益统计中心、临停车稽查、缴费机业务及维护统计、缴费明细统计、出入口管理（含收费）、优惠打折策略等；

- ★可支持云联网，云支付，需支持微信、支付宝、无感支付、公众号支付，APP手机等支付功能。

支持智能前端上云，同时也可通过移动端直连智能硬件，满足现场运维快捷运维需求；

支持运维小助手通过蓝牙直连设备，完成设备的自检、修复、重启、日志回传以及设备主板的更换

支持金融支付接口等，可与银联等第三方系统对接

支持满位等待功能

★有一位多车功能（提供功能截图）

支持月卡自助延期功能

四：车牌识别摄像机

车牌识别摄像机

- 像素：≧200万

- IP54防水

- ★全天候识别率≥99.6%（需提供公安部正式检测报告文件）

- 低温高亮补光灯：补光距离：5m处光照大于50LUX

可选变焦或定焦镜头，根据现场环境选择

★识别算法自主研发，具备至少两种车牌识别方面发明专利(需提供盖章的扫描件做参照)

★支持新能源车牌识别，车牌自动归类。

支持识别符合“GA36-1992”、“GA36.1-2001”、“GA36-2007”标准的民用车牌照和“2012式”军车牌照、“2012式”武警车牌照的汉字、字母、数字、颜色等信息

五、人脸识别相机

- 人脸识别设备：

"400万星光级1/1.8” CMOS AI筒型网络摄像机

★内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。（提供公安部相关检验报告证明）

★在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。（提供公安部相关检验报告证明）

★支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。（提供公安部相关检验报告证明）

支持人脸比对，比对准确率不低于99%。

★像元尺寸不小于2.9um×2.9um。（公安部检验报告证明）

★内置GPU芯片。（公安部检验报告证明）

★最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（提供公安部相关检验报告证明））

支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。

同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。

★支持批量导入人脸库，人脸库图片信息可更改。（提供公安部相关检验报告证明）

★可识别不低于170种车辆品牌。（提供公安部相关检验报告证明）

车辆品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于97%。

车型识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于95%。

支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。

具有不小于1/1.8"靶面尺寸。

支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。

支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。

六、人脸对比服务器

★支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，支持设置检查目标为人体或车辆（提供公安部出具的相关检测报告）

★支持报警事件、异常事件实时计算提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零（提供公安部出具的相关检测报告）

★支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（提供公安部出具的相关检测报告）

★支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图（提供公安部出具的相关检测报告）

支持人脸库管理：支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可通过U盘、web端、客户端软件或批量导入工具进行单张、批量导入导出人脸图片；支持16个人脸库，库容100000张人脸图片；人脸图片支持姓名、性别

、联系方式、证件类型、证件号、生日、省、市、建模状态等属性；人脸库查询结果支持列表、图表2种展示方式；支持人脸库整库加密导入导出

支持人脸比对报警联动，可设置人脸相似度0-100，支持推送报警信息至客户端；

支持陌生人人脸比对报警并推送消息至手机APP，可通过手机APP查看陌生人抓拍图片并回放报警关联录像；

支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；具有密码定时提示修改、删除功能，支持密码复杂度登记显示功能；新出厂设备需激活；

支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC；

可支持最大接入总带宽640Mbps的32路视频图像；

可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC、smart265、smart264视频编码格式的IPC；

支持录像打包时间1-300分钟可设置；