附件：

项目清单、技术服务要求

| 序 号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 推荐型号规格 | 功能及技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.8全彩LED显示屏 | 利亚德 | VED1.875 | - LED灯管：SMD表贴三合一黑灯 - 视角：水平视角≥160度，垂直视角≥160度。 - 精度：平整度≤0.1mm - 白平衡亮度：≥750cd。 - 换帧频率：50&60Hz。 - ▲刷新率：≥3840Hz。需提供CMA、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 - ▲最大对比度：≥10000:1。需提供CMA、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 - 色温：2000k~15000k可调。 - 功耗：功耗（W/㎡）峰值≤600，平均≤180。 - 亮度均匀度：≥98.5%。 - 色度均匀性：色度均匀性（校正后）±0.003Cx,Cy之内。 - 发光点中心距偏差：发光点中心距偏差：＜1%。 - 单点校正：具备单点校正功能。 - 驱动方式：恒流驱动。 - ▲模组表面结构：带面罩设计，不反射环境光，对比度高，色彩柔和，LED显示屏安装有防眩光黑色面罩。需提供具备CNAS、CMA认证标识的第三方测试报告复印件，并加盖制造商公章。 - ▲软件亮、暗线功能：软件具备一键调节亮、暗线功能。需提供具备CNAS、CMA认证标识的第三方测试报告复印件，并加盖制造商公章。 - 电源系统：N+1冗余备份。 - 系统双备份：支持。 - 模组供电：4.5VDV。 - ▲智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上。需提供具备CNAS、CMA认证标识的第三方测试报告复印件，并加盖制造商公章。 - ▲图像处理：图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理功能。需提供CMA、CNAS认证标志的测试报告复印件，并加盖制造商公章。 - 热拔插功能：支持。 - ▲软件功能：LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理；LED显示屏具有多点测温系统，均衡散 热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命； - ▲LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。需提供具备CNAS、CMA认证标识的第三方测试报告复印件，并加盖制造商公章。 - LED显示屏图像质量：主观评价优。 - 寿命典型值：≥10万小时。 - 稳定性：支持7*24H连续工作。 - ▲蓝光安全：无危害。需提供具备CNAS、CMA认证标识的第三方测试报告复印件，并加盖制造商公章。 - 高温、高湿工作：将受试样品放入40C, 80%RH环境中，通电工作 8h,再恢复到常温。试验中、试验后受试样品 外观结构和功能均应正常 - 高温、高湿存储：将受试样品放入60C, 85%RH环境中，通电工作 4h,再恢复到常温。试验中、试验后受试样品 外观结构和功能均应正常。 - 低温工作试验：将受试样品放入-30C环境中，通电工作8h, 再恢复到常温。试验中、试验后受试样品外观 结构和功能均应正常。 - 低温存储：将受试样品放入-40°C环境中，放置4h,再恢复到常温。试验前试验后受试样品外观结构和功能均应正常。 - ▲IP等级：显示屏符合IP6X要求。需提供具备CNAS、CMA认证标识的第三方测试报告复印件，并加盖制造商公章。 - ▲振动试验：试验环境：10~55HZ,振幅0.35mm，每一轴向循环扫频50次。无异常，试后正常工作。需提供具备CNAS、CMA认证标识的第三方测试报告复印件，并加盖制造商公章。 - ▲盐雾测试：产品符合盐雾10级标准。需提供具备CNAS、CMA认证标识的第三方测试报告复印件，并加盖制造商公章。 - ▲保护技术：显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能。需提供具备CNAS、CMA认证标识的第三方测试报告复印件，并加盖制造商公章。 - ▲工作噪音测试：显示屏1m处，前后噪音≤8dB（A）。需提供具备CNAS、CMA认证标识的第三方测试报告复印件，并加盖制造商公章。 - ▲盐雾测试：产品符合盐雾10级标准。需提供具备CNAS、CMA认证标识的第三方测试报告复印件，并加盖制造商公章。 - ▲阻燃试验：PCB阻燃等级达到V-0级，塑料面板等级达到V-0级。 - 电源端子骚扰电压（EMC）:符合GB/T9254-2008 Class B限制要求。 - ▲辐射骚扰（EMC）:符合GB/T9254-2008 Class B限制要求。需提供具备CNAS、CMA认证标识的第三方测试报告复印件，并加盖制造商公章。 - ▲采用精确色彩管理系统，通过校正减小屏体色差，增加屏体整体色域范围，显示图像色彩更加丰富，具备单模块化校正技术，制造商持有国家计算机软件著作权登记证书，提供加盖制造商公章的证书复印件 43、▲所投产品生产厂商须具有响应型号的3C认证（提供相关证书复印件加盖制造商公章） 44、★提供针对本项目的原厂授权书及售后服务承诺函并加盖制造商公章 | ㎡ | 6.912 |
| 2 | 视频处理器 | 唯奥 | lvp615 | 1、便捷的面板按键操作，快捷的旋钮调整设置，完善的RS232串口协议，支持PC软件全部操控和设置；PC软件为自主开发，可以提供软件著作权登记证书； 2、前面板旋钮、按键直接切换9路输入信号源，包括： 2×CVBS 1×DVI 1×HDMI 2×VGA 1×YPbPr/ YCbCr 1×DP 1×EXT.( 扩展模块,可选为VIDEO或1×SDI/HD-SDI或1×VGA/DVI/HDMI）； 3、2路可配置外接立体声音频，加DP、HDMI和SDI音频共5路音频同步切换； 4、信号切换方式，可以根据需要，选择一键直接切换，或者选择“预选+Take切换”， “预选+Take切换”的功能可以实现信号之间的快速切换，真正达到秒切的效果，有效的解决了信号切换延时的问题； 5、支持面板按键、红外遥控、PC软件、WIFI控制、局域网控制，控制方式多样且方便； | 台 | 1 |
| 3 | 综合播控系统软件 | 利亚德 | 领秀综合播控系统 | - 功能性要求： （1）系统能将多类型信号源输入多视频控制器并在显示设备上显示（信号源包括VGA、DVI、HDMI、DP、BNC、SDI、DL-DVI、IP、HDBaseT、光纤等）的功能。 （2）系统具备接入并在显示设备上显示4K分辨信号源的功能。 （3）系统具备对输入信号源进行预监视，实现在播放前预先查看的功能。 （4）系统具备对信号源、多视频控制器、传输线路、LED显示屏等多层级进行热备的功能。 2、可靠性要求： （1）软件在运行过程中不应陷入用户无法控制的状态，既不应崩溃也不应丢失数据。 （2）软件可提供差错处置功能，保证不会导致系统异常退出。 （3）软件应识别违反句法条件的输入，并且不应该作为许可的输入加以处理。 3、易用性要求： （1）对具有严重后果的功能的执行应是可逆的，或者软件应给出这种后果的明显警告，并且在这种命令执行前要求确认。 （2）借助用户接口、帮助功能或用户文档集提供的手段，最终用户应能够学习如何使用某一功能。 （3）每一元素（数据媒体、文件灯）均应带有产品标识，如果有两种以上的元素，则应附上标识号或标识文字。 4、▲避免协议冲突，LED显示屏与综合播控软件均属于同一品牌自主研发平台生产，需提供大屏幕系统投标厂家具有的计算机软件著作权登记证书与扫描件并加盖制造商公章 5、▲软件产品制造商系统软件能力成熟度通过CMMI三级及以上认证，提供加盖制造商公章的相关证书复印件。 6、▲软件可将各类型的显示资源进行网络数据化，使各类型数据以更加直观的方式展现出来，具有大数据可视化综合应用平台测试报告及软件著作权证书（提供相关检测报告复印件及软件著作权证书） | 套 | 1 |
| 4 | LED显示屏控制系统 | 利亚德 | 精显时代Ⅲ | - 大于等于一路音频输入，大于等于一路HDMI高清视频输入；大于等于一路DVI视频输入；一路光探头接口。 - 大于等于四个网口输出或四路光纤输出。 3、DVI视频输出，用于级联或者监视。 4、RS232或USB接口控制，可级联多台统一控制 5、最大带载分辨率2048*1152或1920*1200。 6、▲避免协议冲突，LED显示屏与LED控制系统均属于同一品牌自主研发平台生产，LED控制系统为自主研发，提供加盖制造商公章的LED控制系统的国家著作权证书。 | 套 | 1 |
| 5 | PLC智能配电系统 | 利亚德 | 定制 | 1、配电柜按照标准网络机房供电标准设计安装供电；进线为三相五线制供电。 2、配电柜按照标准网络机房供电标准设计安装供电，配电柜内装有0B0电涌保护装罝、漏电保护开关、空气开关、熔断器、延时启动接触器等，配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等，具有防静电、抗志动、防电磁干扰等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电功能。配电柜内主令开关均选用国际一流品牌器件 3、温度监控：支持实时温度显示，自动状态下，当屏体内温度超过65度时，监控画面将提示温度过髙，同时计算机发出报警声，系统将自动断电，以防发生火灾 4、▲避免协议冲突，LED显示屏与智能配电系统均属于同一品牌自主研发平台生产；制造商具备PLC智能系统软件的软件著作权证书及配电柜3C认证证书，提供证书复印件并加盖制造商公章 | 套 | 1 |
| 6 | 配套钢结构 | 利亚德 | 定制 | 1、采用模块化安装结构，屏体安装结构架采用配套钢结构，外边框采用不锈钢包边，与装修融为一体。 2、▲大屏制造商或供应商具有钢结构工程专业资质证书，提供相关证书复印件加盖制造商公章。 | 项 | 1 |
| 7 | 380V主电缆 | 龙腾红旗 | 5*6平方 | 取电室到屏体配电柜 | 米 | 30 |
| 8 | 220V主电缆 | 龙腾红旗 | 3*4平方 | 配电柜到屏体 | 根 | 2 |
| 9 | 主信号线 | 安普 | 六类非屏蔽 | 从控制室到屏体 | 根 | 1 |
| 10 | 备品配件 |  | 利亚德 | 2块单元板，2块电源，2块接收卡，通讯线10根 | 项 | 1 |

要求：其中技术参数要求中所标的“▲”号条款为重要技术条款，▲号条款项需提供相应资质证书，如未实质性响应招标文件，作无效投标处理；（须按参数要求提供相关证明材料）。