红蓝光治疗仪技术参数

该产品本主要对疖、痈、带状疱疹、乳腺炎、软组织损伤等有消炎止痛作用，对溃疡、褥疮等有促进创面愈合的作用；蓝光照射创面可对伤口进行消毒，灭菌并调节患者自身的免疫系统，增强抵抗能力。

一、产品参数：

1）时间控制范围：0～99分钟连续可调，误差：±10%；

2)光谱波长：中心波长：红光中心波长为：625±10nm；蓝光中心波长为：465±10nm输出光密度：治疗头输出红光：≥80mW/cm2；治疗头输出蓝光：≥70mW/cm2。

3) 最大治疗半径：＞350mm

4）芯片中心表面最高光功率密度：≥1200 mW/cm2。

5）聚光方式：菲涅尔镜片聚光。

6）光功率调节：1~5级能量可调。

7）灯头照射可调角度：360°。

8）治疗头光功率稳定性：光源稳定工作后，其光功率变化率≤±1%。

9）均匀性：光源稳定工作后，有效红光辐照度的均匀性＞0.4

10）灯头升降方式：金属软管升降。

11）操作方式：按键操作

12）设备移动方式：脚轮移动，有两个脚轮带制动装置。

13）整机噪音：不大于50dB。

14）通过欧盟CE认证

15）治疗头：拥有2个治疗头；可同时照射

二、临床适应范围：

主要对骨膜生长、促进骨痂愈合、缓解炎症及疼痛、软组织损伤等有消炎止痛作用，对溃疡、褥疮等有促进创面愈合的作用 。

冷光源特性：

红蓝光在骨科使用过程中对有钢板钢钉等内置物的患者不会因为内置物导热对其造成任何影响及深度烫伤，特别对于老年患者及对热敏感较差的患者也不会造成皮肤的灼伤。

三、产品特性：

红光治疗机理：

★消炎、止痛、止痒均有特效

红光治疗能增加白细胞的吞噬作用，提高机体免疫力，促进自体消化。

★促进皮损和慢性难愈合性溃疡的愈合

红光治疗时，与人体细胞线粒体的吸收光谱产生共振，达到嫩肤、美白的效果；从根本上达到消炎、止痛、止痒，促进皮损和难愈合溃疡愈合。

蓝光治疗机理：

★祛痤疮

其作用机理是：痤疮杆菌在代谢过程中会产生一种叫卟啉的物质，而这种物质恰能吸引特定波长的蓝光并与之结合，最终导致细胞死亡。

★有效杀灭耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、大肠杆菌等

★结合抗生素治疗创面感染，合理抗生素使用，避免抗生素滥用引起的不良反应

蓝光治疗机理：

★蓝光照射可对照射部位起到消毒，灭菌并调节患者自身免疫系统，增强抵抗力。