核酸提取仪参数

1、磁珠与样本核酸特异性结合，通过磁棒和磁套的运动实现磁珠的收集、释放，使磁珠分别在裂解液、洗涤液、洗脱液中转移，自动化完成RNA/DNA的提取纯化操作，无需液体转移。

2、可从多种类型样本，如全血、血清、血浆、粪便、牛奶、细胞悬浮液、细菌培养物、拭子等中分离出高纯度的RNA/DNA，适合于临床、疾控、食品检验、科研等部门实验室的核酸提取操作。

★3、磁棒规格：永久性磁棒，3×12规格，配有12联磁套，防止交叉污染。

4、样本体积：20-200μL。

★5、提取通量：单台设备一次运行最多可处理样本数≥35。

6、提取时长：常规DNA/RNA提取时间≤25min，提取快速。

7、磁珠收集效率≥95%，极大程度降低核酸损失。

8、外形： 53cm×45cm×50cm