         胃肠动力治疗系统技术参数

1、屏幕指示：10.2寸液晶显示。

2、使用电压：AC220V 使用频率：50HZ

3、按键：高清感应式触控面板。

4、安全类别：I型BF型康复理疗设备

5、定时功能：60分钟可选，可倒计时，语音提示。

6、输出波形：导入和理疗分别为非对称波和对称波，输出波形为正弦波，三角     波，疏密波，脉冲调制波，间歇波，锯齿波，混合波等十几种波形。

7、脉冲频率：工作频率：中频1250～4000Hz±10%，低频1～440Hz±15%

8、低频：占空比动态可调。
9、功耗：不大于100VA

10、输出强度调节：0～30共30级步进调节。
11、红外温度：智能温度档调节开关，不大于50℃。

12、热疗电源：自动感应最适温度。

13、输出通道设置：每路输出可单独控制时间，处方，部位和强度，2个人可以同时使用，也可以多个部位同时进行治疗。
14、输出阻数：2组离子导入输出，2组电疗输出。

15、处方功能：20个医疗专家精选处方。

16、连续工作时间：不低于8小时。
17、输出强度：0-72VP-P

18、外部断熔器：250V/1A

