竹溪县中医院智能停车系统设备技术参数要求

1、智慧停车系统支持微信、支付宝、微信公众号等多种缴费方式，更便利、方便，还可支持APP线上优惠打折；

2、支持无感支付功能，先出场后扣费，保障极致通行；主要产品（道闸、出入口控制机、车牌识别相机）须提供公安部检测报告、厂家须提供软件成熟度模型集成认证（CMMI）不低于3级。并加盖厂家公章。

3、智慧停车系统，需与大门口停车系统兼容，以便客户统一管理。

4：供货一览表如下：

| 序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、车辆出入口 |  |  |  |  |
| 1 | 捷顺数字道闸[直杆]-（6米） | 台 | 2 |  |
| 2 | 数字式车辆检测器 | 台 | 2 |  |
| 3 | 入口、出口控制机【速通Ⅲ型】 | 台 | 1 | 集：高清摄像机、LED显示屏、IP对讲、变倍镜头、LED补光灯及防水、防尘于一体机箱 |
| 4 | 车牌识别一体机套件 | 台 | 1 |  |
| 二、车位引导 |  |  |  |  |
| 5 | 车位引导-管理电脑 | 套 | 1 |  |
| 6 | 车位引导管理软件 | 套 | 1 |  |
| 9 | 室外剩余车位显示屏-2层（负一、负二） | 台 | 1 |  |
| 10 | 车位引导存储平台 | 台 | 1 | 接入55路视频信号 |
| 11 | 6T硬盘 | 块 | 8 | 存储30天 |
| 12 | 电源箱 | 台 | 7 |  |
| 四、网络系统 |  |  |  |  |
| 13 | 网络机柜 | 台 | 8 |  |
| 14 | 光模块 | 块 | 2 |  |
| 15 | 接入交换机 | 台 | 7 |  |
| 16 | 汇聚交换机 | 台 | 2 |  |
| 五、工程线缆基础土建 |  |  |  |  |
| 17 | 车辆检测线圈 | 批 | 1 |  |
| 18 | 土建基础 | 个 | 2 |  |
| 19 | 供电主电源线 | 米 | 100 |  |
| 20 | 前端设备电源线 | 米 | 825 |  |
| 21 | 超五类网络线 | 箱 | 4 |  |
| 22 | 设备款合计 |  |  |  |
| 23 | 运输、安装、集成服务费用 |  |  |  |
| 24 | 增值税金额 |  |  |  |
| 25 | 工程总价款（含税） |  |  |  |

以下是具体设备要求：

一：高速智能道闸（提供公安部检测报告）

| 通讯方式 | 以太网、蓝牙、IP，可通过蓝牙连接运维小助手APP |
| --- | --- |
| 自检功能 | 设备上电后在第一次开、关动作中完成自检 |
| 开闸速度 | ★开闸速度0.8S-6S可调 ，采用“无级调速”设计，保障道闸运行速度精确定位(提供检测报告） |
| 智能防护 | 包括防砸保护、遇阻保护、过流保护、开优先、机械自锁等 |
| 报警功能 | 异常事件道闸生成记录并本地报警 |
| 异常检测及上报 | 车辆违规通行、管理人员异常放行等事件形成记录，异常记录上传管理软件 |
| APP控制 | 通过蓝牙连接运维小助手APP进行调试和控制 |
| 产品认证 | CE认证/交通部检测3C认证 |

- 出入口控制机（提供公安部检测报告）

1：内置：车牌识别控制器+高清摄像机+四行四字LED显示屏+高亮LED补光灯+IP网络数字对讲+电动变倍镜头+语音播报+防水防尘一体机箱

2： 内置硬件CPU处理器：华为海思3536、运行内核：四核1.4GHz；用户容量：≧20万、记录容量≧10万、本地图片≧1000张；

3： 内置车牌识别摄像机：像素≧ 200万，车牌准确率：≥99.7%，成像元件：1/3 英寸COMS传感器，最低照度： 0.1Lux@F1.2,分辨率：    1080P/30fps，720P/25fps，调节角度：上、下、左、右可调。

4： 内置显示屏：四行四字高亮LED，点阵64*64MM、扫描方式：1/16扫，显示车位数、车牌信息、缴费金额等信息；

5： 内置镜头：2.7-13.5 mm电动变焦镜头。

6： 内置补光灯：高亮LED灯12颗灯珠，功率：20W，光通量：1449lm，光敏控制，调节角度：上、下、左、右可调。

7： 支持控制：IP/IO 道闸，支持双道闸应用，支持单通道共用道闸车场模式，支持远程及云管理道闸；

8： 具备：TTS语音提示及播报，有智能化、情景化的可自定义语音提示加载；

9： 具备：网络对讲呼叫中心或云岗亭功能、远程业务托管；

10：内置车辆检测器：判别车辆有无，实现无牌车扫码进场。

11：具备收费模式:中央自助缴费、无感支付缴费、线上支付，人工缴费；

12：机箱工艺：厚度1.2mm高强度碳钢板+高档汽车漆+麒麟金配色+面板：厚度5.0mm的钢化玻璃；

13：内置1路车牌识别摄像头，支持双路协同识别，可扩展辅助摄像机；

14：产品防护等级：IP54，环境适应性：通风孔+除雾风扇+防雨护罩；

15：外形尺寸(mm)：1380（H）×400（L）×182（W）。

16：★产品具备《公安部型式检验检测报告》及《CE认证》证书。

三、停车管理软件

- ★含用户中心、授权中心、数据分析中心、财务中心、运维中心、车场经营收益统计中心、临停车稽查、缴费机业务及维护统计、缴费明细统计、出入口管理（含收费）、优惠打折策略等；

- ★可支持云联网，云支付，需支持微信、支付宝、无感支付、公众号支付，APP手机等支付功能。

支持智能前端上云，同时也可通过移动端直连智能硬件，满足现场运维快捷运维需求；

支持运维小助手通过蓝牙直连设备，完成设备的自检、修复、重启、日志回传以及设备主板的更换

支持金融支付接口等，可与银联等第三方系统对接

支持满位等待功能

支持月卡自助延期功能

四：车牌识别摄像机套件

车牌识别摄像机

- 像素：≧200万

- IP54防水

- ★全天候识别率≥99.6%（需提供公安部正式检测报告文件）

- 低温高亮补光灯：补光距离：5m处光照大于50LUX

可选变焦或定焦镜头，根据现场环境选择

★识别算法自主研发，具备至少两种车牌识别方面发明专利(需提供盖章的扫描件做参照)

支持新能源车牌识别，车牌自动归类。

支持识别符合“GA36-1992”、“GA36.1-2001”、“GA36-2007”标准的民用车牌照和“2012式”军车牌照、“2012式”武警车牌照的汉字、字母、数字、颜色等信息

五：车位引导管理软件及平台

系统管理客户端软件主要实现对系统设备的管理（添加、修改、删除、监控）、系统配置、数据统计分析、反向寻车系统管理、广告管理等业务处理。

- 视频车辆检测

高清视频车辆检测终端主要检测车位上方是否有车辆停放占用车位，检测结果包含这位占用信息、车辆车牌号码、车位号。

- 场外车辆诱导

系统主动向外部发送剩余车位信息到剩余车位显示屏上，在入口即可以让车主自主选择剩余车位较多的区域进行停车，避免车主为找车位在场内空跑。

- 场内车辆与区域空车位诱导

当车主进入到停车场内时，通过车位引导屏发布的空余车位信息，实时掌握各个区域的剩余车位数量，迅速找到空余车位区域，避免车主在场内边开车边找车位，导致场内拥堵和形成车辆在场内空跑。

- 停车位引导

当车主到达某区域时，空余通过车位状态指示灯快速知晓究竟哪一个车位是空闲的，标志性明显的车位状态指示灯，通过绿色显示该车位是否允许停车，车主在几十米外即可看见。

六：室外剩余车位显示屏

安装在车场的入口，用于显示停车场内的车位信息。剩余车位显示屏由高亮度户外 LED 模块、驱动电路、控制电路、支架等部分组成，根据停车场所划分的区域数量来设定总入口的 LED 小屏数量，分别显示各个区域的车位数信息。 它接收车位发布终端的车位统计信息， 用数字和箭头形式实时显示当前停车场空闲车位数量，提示准备入场的车辆司机。

| 通讯方式 | TCP/IP | 工作电压 | AC220V |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示内容 | 方向箭头“←”“→”“↑”“↖”“↗”和数字，数字显示范围0～999； |  |  |
| 显示规格 | 红绿双色，箭头和数字可静态显示，不做滚动 |  |  |
| 工作温度范围 | -25——+65℃ | 电源方式 | 自带开关电源 |
| 户外功能 | 支持 | 外观尺寸 | 2000mm×920mm×205mm |
| 脱机功能 | 自带计数功能，脱机情况正确显示； |  |  |

六：电源箱

| 箱体颜色 | 表面喷涂黑色砂纹 |
| --- | --- |
| 配置 | 1个电源箱含2个开关电源；1个开关电源可给8个高清视频车辆检测终端供电。 |
| 输入 | AC220V |
| 输出 | 双DC18V |

| 型号 | JSPJ1186 |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | 300mm×250mm×100 mm |
| 箱体颜色 | 表面喷涂黑色砂纹 |
| 配置 | 1个电源箱含2个开关电源；1个开关电源可给8个高清视频车辆检测终端供电。 |
| 输入 | AC220V |
| 输出 | 双DC18V |