技术要求

1：高清视频监控系统，通过高清视频车辆检测终端对每个车位进行视频监控，对停车场环境进行全覆盖监控，并将视频信号进行存储，存储时间≥30天。

2：主要产品须提供公安部检测报告并加盖厂家公章。★为必须满足项并提供公安部检测报告。

3：车位相机的视频图像需能接入到医院智能停车系统中。

4：供货一览表如下：

| 序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、停车场监控 |  |  |  |  |
| 1 | 3车位相机-高清视频车辆检测终端 | 个 | 35 |  |
| 2 | 6车位相机-高清视频车辆检测终端 | 个 | 10 |  |
| 3 | 枪形摄像机 | 台 | 17 |  |
| 4 | 摄像机电源及支架 | 套 | 17 |  |
| 5 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 接入17路视频信号 |
| 6 | 6T硬盘 | 块 | 4 | 存储30天 |
| 7 | 21.5"显示器 | 台 | 1 |  |
| 二、工程线缆基础土建 |  |  |  |  |
| 8 | 光纤 | 米 | 500 |  |
| 9 | 钢式桥架 | 米 | 500 |  |
| 10 | 桥架配件 | 批 | 1 |  |
| 11 | 辅材 | 批 | 1 |  |
| 三、项目建设合计 |  |  |  |  |
| 12 | 设备款合计 |  |  |  |
| 13 | 运输、安装、集成服务费用 |  |  |  |
| 14 | 增值税金额 |  |  |  |
| 15 | 工程总价款（含税） |  |  |  |

以下是具体设备要求：

一：车位相机-高清视频车辆检测终端

| 参数 分类 | 参数名称 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 常规参数 | 供电 | 标准是DC12V，范围12-20VDC |
|  | 功耗 | <5W |
|  | 工作温度 | -20℃-+60℃ |
|  | 工作湿度 | 10%-90% |
|  | 尺寸 | 单镜头φ129.6mm×123.5mm 双镜头φ129.6mm×115.5mm |
|  | 传感器类型 | 1/2.7英寸CMOS |
|  | 无牌车识别 | ★支持无牌车识别（提供公安部检测报告） |
|  | 抓拍功能 | 支持自动或者手动抓拍车牌号或者当前视频 |
|  | 录像功能 | ★支持当前画面录像并存储（提供公安部检测报告） |
|  | 专位专车报警 | ★专位绑定专车，如不符合，系统自动后台报警（提供公安部检测报告） |
|  | 蓝牙 | ★支持连接蓝牙5.0（提供公安部检测报告） |
|  | 异常车位报警 | ★可软件设置异常车位占用（提供公安部检测报告） |
| 图像 | 图像压缩标准 | JPEG |
|  | 图像分辨率 | 1920X1080. |
| 视频参数 | 视频压缩标准 | ★H.264（提供公安部检测报告） |
|  | 视频码率 | 256Kbps—4Mbps |
|  | 视频帧率 | 1080p支持5-25帧/秒 CIF支持5-30帧/秒 |
|  | 视频分辨率 | 200万像素 |
| 功能 | 车牌识别 | ★车牌识别率≥99.7（提供公安部检测报告） |
|  | 车位状态检测（变灯时间） | ★车辆驶入、驶出响应时间≤1s（提供公安部检测报告） |
|  | 车位指示灯 | 3种、红灯、黄灯、绿灯 |
|  | 远程控制 | 通过WEB方式远程配置 |
|  | OSD信息叠加 | 支持日期、时间及自定义字符串 |
|  | 移动侦测 | ★支持移动侦测功能（提供公安部检测报告） |
|  | 跨线报警 | 支持 |
|  | 专位专车 | 支持 |
|  | 记录模式 | 2张/车 |
| 接口 | 网络接口 | 2个，RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
|  | RS485接口 | 1个（预留） |
|  | 镜头接口 | M12（2.8、3.6、4.0、6.0mm镜头可选) |
| 报警参数 | 报警输出 | 2路（预留） |
|  | 报警输入 | 2路（预留） |

二：枪形摄像机

1.枪型；1/2.8英寸CMOS；像素: 200万；最大分辨率: 1920×1080，最低照度: 0.002Lux（彩色模式）；0.002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）

2.★宽动态能力综合评价得分应≥100。不小于120dB。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

3.★在IE浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度、gamma设置选项。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

4.白光灯开启后，可识别距离样机60米处所摄目标的轮廓

5.应在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作（

6.外壳防护等级：IP67。

7.★全时彩色录像功能检查：

白天和夜晚均可输出彩色视频录像（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

8.★支持将监视画面进行水平/垂直/中心翻转，可设置镜像功能开启/关闭。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

9.★支持走廊模式功能开启，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

10.摄像机应具有自动增益功能，使视频信号随目标亮度的变化自动调整视频输出。

三：硬盘录像机

1、★4个千兆以太网接口、2个光口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个VGA接口、6个HDMI接口、1个RCA音频输入接口、1个RCA输出接口、4个USB接口(后面板2个USB3.0，前面板2个USB2.0)、16个SATA接口、1个eSATA接口、16个报警输入接口、8个报警输出接口，1个电源输入接口（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

2、★最大可接入16块接口为SATA的硬盘，单硬盘容量支持最大支持10TB，可通过eSATA接口外置硬盘（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

3、★可指定某块硬盘为热备盘，支持全局热备和局部热备（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

4、★支持对硬盘进行S.M.A.R.T检测、坏道检测、并可查看相关检测报告（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

5、★支持1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像

支持逐帧倒放

即时回放：即时回放时间从5min到1h可调

常规回放：按通道和日期检索录像并回放

事件回放：按照事件类型查询单个或多个通道在某时间段的录像文件并回放

智能回放：支持对接入的Smart IPC的录像回放，可根据拌线入侵、区域入侵、（长度限制部分内容无法显示，详情请查阅原报告）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

6、★最大支持128路IPC接入，总码流为768Mbps；最大存储码流为768Mbps;最大转发码流为768Mbps;最大回放码流为128Mbps（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

7、★可通过HDMI1和HDMI2接口将3840x2160分辨率的不同码流解码显示输出在两个4K的液晶屏上

8、支持本地64分割预览，显示64通道预览画面

支持用户自己创建预览显示的布局，可组成6个自定义布局的窗口,单个串口视频可选择。

支持VGA、HDMI1、HDMI2多屏输出，可输出不同的视频画面（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）