| 4M LED彩色CT/MR专用屏技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 知名品牌专业显示器, 提供不少于3份省级或省级以上公司奖项证明。 |  |  |
|  |  | 显示器完全符合dicom3.14标准，Ins-guard系统完成自动校正,并提供相关专利证明文件； |  |  |
|  |  | 分辨率=2560 × 1440 |  |  |
|  |  | 点距≦0.2331 × 0.2331 mm |  |  |
|  |  | 显示器采用新型LED背光 |  |  |
|  |  | 尺寸≧27英寸 |  |  |
|  | ★ | CGA彩色灰阶自适应校正专利技术，提供专利证明材料，非软件著作权 |  |  |
|  |  | 显示器内置dicom校正曲线,另外内置DSA、DSI、CT/MRI、GAMMA曲线 |  |  |
|  |  | 两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示，并提供相关专利证明文件； |  |  |
|  |  | 最大亮度≧350cd/m² |  |  |
|  |  | 对比度≧1000：1 |  |  |
|  | ★ | 调色板≧4.398 Trillion Colors(14bit) |  |  |
|  |  | 响应时间≦6ms |  |  |
|  | ★ | 显示器内置的DICOM曲线和GAMMA曲线误差最大误差值＜10%，提供通过中国合格评定国家认定委员会（CNAS）认可的第三方机构出具的，盖有中国合格评定国家认定委员会（CNAS）公章的检测报告 |  |  |
|  |  | 可视角度≧178° |  |  |
|  | ★ | 外置医疗级电源模块，须提供所供医疗电源的UL60601-1证书 |  |  |
|  |  | 端口：DVI-D×1、DP×1、HDMI×1 |  |  |
|  | ★ | 输出端口DP×1，提供公开发行材料证明（须明确标注且与官方网站一致） |  |  |
|  |  | 温度实时监测与调控系统，检测实时背光温度并且根据不同温度下背光的发光效率对DICOM进行精确校正。 |  |  |
|  | ★ | 支持多显示器配置技术，使用DisplayPort连接，采用串联安装方式扩展显示多台显示器，无需布线繁多的复杂工作，提供公开发行材料证明（须明确标注且与官方网站一致） |  |  |
|  |  | 金属外壳，强度大、散热快、抗干扰 |  |  |
|  |  | 提供双头PCIe接口专业显卡，显卡内存≧1G |  |  |
|  | ★ | 医用显示器有视力保护模块，附证明文件 |  |  |
|  | ★ | 整机获得中国节能产品认证证书（GB21520-2015），能效等级2级 |  |  |
|  | ★ | 医用显示器有自动抗老化功能，附证明文件 |  |  |
|  | ★ | 显示器制造商具备良好的流程和品质管理，完全取得IS09001，ISO13485，ISO14001，SGS，CCC认证 |  |  |