全功能穿刺术模拟人

- 模型功能：
1、触及颈动脉搏动，颈内静脉穿刺术、锁骨下静脉穿刺术、颈外静脉穿刺术；
2、可取半卧位（模拟重症患者）胸腔穿刺术、气胸抽气术；
3、肝脓肿穿刺术，可寻到肝区压痛点，有屏息训练语言提示，可随屏息节奏穿刺； 
4、心内注射术、心包穿刺术；
5、腹腔穿刺术，可取左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练；
6、髂骨骨髓穿刺术；
7、触及股动脉搏动，股动脉穿刺术、股静脉穿刺术；
8、可进行术前无菌术操作训练；
9、电子监测：进行胸穿和肝穿时，穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，如穿刺错误有语言提示。

心肺复苏训练模型

1.要求国产产品，系统由模拟人和复苏报告仪组成。复苏CPR模拟人为生物惰性高分子仿生人体材料材料，环保无污染；解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，便于操作定位。解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动180度，便于清除口腔异物，下颌关节可活动。
2.瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失。
3.可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失；
4心肺复苏术：仰卧位，头可后仰，便于清除呼吸道异物。
5.1执行标准：《2020美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》与欧洲复苏理事会（ERC）标准。
5.2可行胸外按压，具有四种规格:红色60KG、黄色50KG、绿色40KG、蓝色30KG，可任选其中一种规格（默认配40KG）
5.3可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道。
5.4可通气：包括口对口、口对鼻、面罩通气（包括便携面罩、袋阀面罩BVM）。
可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸。正确口对口人工呼吸与正确使用简易呼吸器辅助呼吸时，电子显示器吹气显示条均可显示绿色（正确），不需要通过“一键切换”的方式设置“口对口人工呼吸”和“简易呼吸器辅助呼吸”以实现简易呼吸器辅助呼吸时电子显示器显示绿色（正确）提示条。
6.CPR场景模式（教学、训练、考核、实战），每种模式间均可自行设置切换，灵活方便。
6.1.教学模式：全程真人发声语音提示操作流程：包含按压提示、吹气提示、进行AED除颤提示等。
6.2训练模式：可进行按压与吹气练习，每次操作的按压深度和潮气量不在标准范围内时有语音提示。符合AHA操作流程：判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物，等操作。按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸，按压和人工呼吸有语音提示，适合学生训练使用。
6.3考核模式：符合AHA操作流程．按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸，按压和人工呼吸，适合学生考核训练使用。多项考核指标包含：气道开放、按压位置、按压深度、按压回弹、按压中断，吹气量、吹气时间、气体进胃、循环数显示等多项指标。
6.4实战模式：符合AHA操作流程：判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物等操作。按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸。多项考核指标包含：气道开放、仰头角度、按压位置、按压深度、按压回弹、按压中断，吹气量、吹气时间气体进胃、循环数显示等多项指。
7根据国际复苏联盟（ ILCOR）指南设计，CPR执行标准：《2020美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》与欧洲复苏理事会（ERC）标准,具有CPR语音教学。
8 KINPad复苏报告仪打印一体,具有一体化手柄，采用10英寸触摸屏工控一体机设计，采用防静电水晶般透明度高分子复合材料制成（测试透光率在92%以上），表面有镜面高亮光泽；具有良好的电容触摸穿透特性，准确无误地侦测到手指的有效触摸，轻触开关即可开启关闭，可精确感知到人体电容。报告仪具有一体化手柄，方便导师拿取移动。
9操作结束后可以进行成绩打印，成绩单内容齐全，可显示按压深度、按压频率、按压位置、吹气量、吹气时间，判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物等上述CPR反馈指标。
10、连接KINPad报告仪，并监控CPR质量，并得出反馈评分结果。

听诊模型

- 模拟心肺听诊体征
每台心肺听诊触诊模型均能模拟99种心肺疾病的听诊体征，包括：心率、心律、心音的改变，异常心音、心杂音、心杂音的分级及传导、心包摩擦音等。各种肺肝脏疾病的听诊体征，包括病理性呼吸音各种干、湿性罗音胸膜擦音，语颤的变化等。还可根据教学需要进行满肺或双肺对比听诊。
2、模拟心肺疾病的触诊体征
能够模拟各种心肺疾病的触诊体征，包括：各种收缩期、舒张期及连续性心前区细震颤（猫喘）、心包摩擦感、胸膜摩擦感及语颤等。
3、技能考核功能
通过键盘数码调用心肺触诊听诊的考核内容，让学员进行心肺触诊听诊，答出体征的部位及特征，然后教师对学员的实际操作技能评定成绩。

腹腔镜训练系统

- 主要功能及技术参数
模拟器主机箱：L60×W50×H55cm,设备选用镜面不锈钢板由电脑数控冲床冲压而成，喷塑防锈处理一次成型，具有美观大方，耐磨、抗腐蚀。设备设有抽屉开启方便，便于操作者放置不同的训练模块。顶盖配ø5硅胶模拟穿刺6只；模拟训练箱光源：12V暖色LED冷光源，配置齐全，配置高端专业液晶显示器与高分辨率摄像系统相匹配，以及腹腔镜手术常用器械，完全满足剪切、分离、结扎、缝合等临床基本练习要求。提高手术动作的敏捷、稳定、准确、轻巧、快速等基础训练，更好的掌握腹腔镜手术技巧。高度模拟腹腔镜成像系统原理；设有远控控制按钮，可以直接操作放大、缩小、焦距微调等功能；摄像头具有缩放、万象角度调节等功能；具备高度模拟使操作模拟器的画面清晰、器械真实。操作手感与临床手术类似，医生面对着显视器屏幕放大的彩色图像，使用手术器械插入模拟箱内对模型进行切割、缝合、结扎等基本练习；
腹腔镜模拟训练器是由模拟器主机、视频转化器、液晶显视器、手术器械等组成。；  要求具备二维图像、位移、方向、比例大小的变化。
设备台车要求可升降，便于不同身高学员练习操作。
摄像系统主要功能特点：
1. 1/3寸eyenix en773A CMOS传感器（320万像素）
2.1080P全实时输出（支持1080P/25/30、模式）
3.20X光学变焦，最大光圈F值1.6
自动聚焦，自动光圈，双滤光片日夜切换（ICR）
数字宽动态、数字降噪、隐私遮蔽、防闪烁功能
BNC视频格式输出 SDI信号。
腹腔镜模拟器配置要求清单                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1、腹腔镜模拟训练器                         1台（主机）
2、视频线路                                 1支（HDMI线）
3、电源适配器                               1个（白色盒子捷利达12V）
4、视频转换器                               1台（SDI转HDMI）
5、训练器械                                 1套（3把）
6、训练模块及附件                           6套（含2个模块固定磁铁）
7、移交文件                                 1套（含教学、安装光盘）
8、液晶显示器                               1套
9、操作台车                                 1台

- 计时器及针线包                          1套（训练模块盒内内）
11、多功能插线板                            1个

显微镜系统及相关显微手术器械

神经外科显微手术模拟器3.5-20倍放大率 随意调节，150MM工作距离，辅助蛇骨可以随意弯曲，手托架可以调节，配有LED光源
配置：
双目显微镜  1个
LED光源  1个
蛇骨血管夹  1个
蛇骨拉钩  1个
手托架  2个
硅胶脑组织模型  1个
颅底骨  1个
带孔颅盖  1个
完整颅盖  1个
立柱  3个
钛合金显微训练器械：显微镊  2个   显微持针钳  1个 显微剪     1个
血管缝合模块：1mm血管 长度100mm  2根     2mm血管 长度100mm  2根    10-0 带线缝针 5包     硅胶固定片  1片  
摄像头HD 1280*720 30帧高清摄像头   1个

手术器械包

止血钳 把 4

小拉钩 个 2

剪  刀 把 2

组织钳 把 2
持针器 把 1

弯  盘 个 1
齿  镊 把 1

指示卡 个 2
刀  柄 把 1

治疗巾 块 1
刀  片 个 1 包

气管插管模型

- 可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示。
2、在进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，正确操作插入气道，有电子显示及奏乐功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到管子气囊固定管子。
3、进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，有电子显示及报警功能，供气使胃膨胀。
4、进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能。
5、观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔。

项目操作台

尺寸：长900*宽500*高800
台面是不锈钢，柜体冷轧钢,环氧树脂喷塑，类似汽车漆，不生锈不掉漆，环保无味无甲醛，不锈钢无菌，主要诊所医院用

储藏柜

- 规格：1800mm×390mm×850mm。
2．材料：采用优质宝钢冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。板厚0.6mm
3．柜面：柜面采用先进的喷涂生产，高温塑化而成，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美观。
4．锁具：安全系数保障良好。
5．喷塑前均经磷化处理；采用自动喷淋式磷化，经自动烘干后直接喷塑。磷化膜化学性能稳定，符合GB6807—86国家标准。

血管吻合模型及血管吻合夹

技能点：
● 血管吻合术
产品特点：
● 模型提供一系列内径不同的动、静脉血管，可真实感受大动脉、静脉、小动脉、静脉之间不同的缝合距离、张力、手法的要求
● 血管仿真度高，具有超强弹性
● 配有血管固定器，方便操作
● 可反复进行练习